ПРОЕКТ

Пример технического задания на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту принтеров и многофункциональных устройств, заправке и восстановлению картриджей к оргтехнике (заказчик может самостоятельно изменить порядок составления  технического задания и указать максимальные и (или) минимальные значения требуемых показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться)

(наименование заказчика)

Техническое задание

Объект закупки: выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту принтеров и многофункциональных устройств, заправке и восстановлению картриджей к оргтехнике

- Перечень оргтехники:

| № п\п | Наименование |
| --- | --- |

- Перечень работ:

  - Техническое обслуживание (профилактика). Включает в себя:

- проверку функционирования принтера/копира с использованием всех установленных интерфейсов;

- диагностику и выявление изношенных частей и механизмов;

- рекомендацию по ремонту аппарата (если будут выявлены предпосылки) с указанием - наименования требующих замены деталей по каталогу производителя;

- очистку, продувку, промывку всех деталей и частей аппарата, удаление  остатков тонера, бумажной пыли и т.п.;

- частичную разборку оборудования (снятие защитных кожухов, частей корпуса путем механического демонтажа при помощи инструмента) для доступа к объектам выполнения работ;

- смазку механических узлов;

- устранение дефектов печати связанное с естественным загрязнением оборудования в ходе эксплуатации;

- проверку качества печати принтера/копира;

После выполнения технического обслуживания настройки интерфейсов должны быть восстановлены.

  - Заправка картриджей. Включает в себя: очистку корпуса, полировку (промывку) барабанов, лезвий, роликов; заполнение тонером соответствующего типа в необходимом весе; нанесение смазки на места трения пластиковых деталей и контактов; снятие остаточного электростатического заряда), тестирование, нанесение защитной голограммы, упаковку в стандартный светонепроницаемый пакет. Заправка картриджей выполняется путем разборки (без сверления). Корпус картриджа не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия.

  - Восстановление картриджей. Включает в себя: очистку корпуса,  заполнение тонером соответствующего типа в необходимом весе, замену барабана, ракеля, ролика заряда, при необходимости магнитного вала, дозирующего лезвия, лезвий подбора; нанесение смазки на места трения пластиковых деталей и контактов; снятие остаточного электростатического заряда), тестирование, нанесение защитной голограммы, упаковку в стандартный светонепроницаемый пакет.

  - Ремонтные работы. Включают в себя работы, связанные с диагностикой неисправности, заменой изношенных, либо вышедших из строя запчастей (исключая узел закрепления), с полной или частичной разборкой оборудования. Работы, связанные с заменой узлов таких как: узел закрепления, плата форматера должны включать в себя узлы, платы от производителя техники.

- Требования к результатам и качеству работ:

Заправленные картриджи должны обеспечивать качественную работу до полного израсходования тонера (краски) в соответствии с техническими характеристиками производителя.

Используемые узлы, запасные части и расходные материалы должны иметь сертификаты качества и соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим в РФ (гарантирующие качество и безопасность товаров).

Все устанавливаемые детали и используемые расходные материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов.

- Требования к безопасности выполняемых работ:

Применяемые материалы, методы и технологии работ должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию указанной техники.

- Условия выполнения работ:

Сложный ремонт оргтехники, а также заправка картриджей осуществляется по месту нахождения Подрядчика. Доставка оргтехники и картриджей к месту нахождения Подрядчика и обратно должна осуществляться силами и средствами Подрядчика.

Простой ремонт крупногабаритной техники должен проводиться по месту нахождения Заказчика.

Услуги оказываются на основании заявок Заказчика.

Гарантийный срок на услуги по заправке и ремонту оргтехники должен составлять не менее __ месяцев, на заправленные картриджи – до полной выработки гарантированного Подрядчиком страничного ресурса.